CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

MÁY KHẮC LASER + PHẦN MỀM EZCAD

Tổng hợp tất tần tật lỗi: Phần mềm • Hatch • Thông số khắc
Quang học • Cơ khí • Vật liệu • An toàn

Tài liệu tra cứu nội bộ — Cập nhật: Tháng 7/2026

MỤC LỤC

I.  Lỗi kết nối & khởi động phần mềm EZCAD

II.  Lỗi liên quan đến HATCH (Fill/Infill)

III.  Lỗi thông số Marking Parameter (Speed, Power, TC...)

IV.  Lỗi Object Properties & định vị

V.  Lỗi quang học (Focus, Lens, Galvo)

VI.  Lỗi chất lượng khắc (đậm/nhạt, đều/không đều, cháy...)

VII.  Lỗi cơ khí & phần cứng (nguồn laser, Chiller, trục Z...)

VIII.  Lỗi liên quan đến vật liệu

IX.  Lỗi file thiết kế & import

X.  Lỗi an toàn & khẩn cấp

XI.  Bảng tra nhanh theo triệu chứng

XII.  Quy trình xử lý lỗi chung (Flowchart)

XIII.  Lịch bảo trì phòng ngừa

I. LỖI KẾT NỐI & KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM EZCAD

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| "Can not find a valid LMC device" | • EZCAD đang chạy ngầm (process cũ chưa tắt) • Cáp USB lỏng/hỏng • Chưa bật nguồn máy laser • Driver control card chưa cài/bị lỗi | • Mở Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) → End Task tất cả EZCAD • Tắt máy + máy tính → chờ 30s → bật lại • Kiểm tra cáp USB 2 đầu • Cài lại driver BJJCZ từ thư mục EZCAD gốc | Luôn tắt EZCAD trước khi tắt máy. Không rút USB khi phần mềm đang chạy. |
| "Can't find dongle, software will work at demo state" | • Máy chưa bật nguồn • Driver dongle chưa cài • Phần mềm antivirus chặn driver • Control card hỏng | • Bật nguồn máy laser trước → chờ 5s → mở EZCAD • Cài lại driver (Run as Administrator) • Tạm tắt antivirus khi cài driver • Nếu vẫn lỗi → kiểm tra control card | Tắt antivirus khi cài đặt phần mềm. Lưu bản cài đặt gốc. |
| "IPG Laser: Over temperature" | • Nguồn laser quá nóng • Chiller không hoạt động / thiếu nước • Quạt tản nhiệt bị bụi/blocked • Nhiệt độ phòng quá cao (>50°C) | • Tắt máy ngay, chờ nguội 15-30 phút • Kiểm tra Chiller: nước đủ? quạt chạy? • Vệ sinh quạt tản nhiệt nguồn laser • Đảm bảo phòng < 40°C, thông thoáng | Vệ sinh quạt 1-2 tuần/lần. Kiểm tra nước Chiller mỗi ngày. Không chạy 100% power liên tục. |
| "Can not open correct file" | • File correction (.cor) bị thiếu • Đường dẫn file .cor sai • Tick "Use correct file" nhưng chưa chọn file | • F3 → Device → chọn đúng file .cor • Nếu không có file → bỏ tick "Use correct file" • Copy file .cor từ thư mục gốc EZCAD | Sao lưu file .cor. Không xóa thư mục EZCAD. |
| "File's format is error, maybe damaged" | • File .ezd bị hỏng khi lưu • Copy file bị lỗi • Phần mềm EZCAD bị hỏng (virus xóa .dll) | • Mở file backup cũ • Cài lại EZCAD từ bản gốc • Quét virus máy tính • Kiểm tra antivirus có xóa file .dll không | Lưu file thường xuyên (Ctrl+S). Backup file .ezd ra USB. Không cài antivirus quét thư mục EZCAD. |
| EZCAD bị treo / đơ khi khắc | • File quá phức tạp (nhiều node) • Máy tính cấu hình yếu • Cáp USB nhiễu điện từ • Xung đột phần mềm khác | • Đơn giản hóa file (giảm node, tách layer) • Đóng tất cả phần mềm khác • Dùng cáp USB có chống nhiễu (ferrite) • Nối dây tiếp đất cho máy | Không chạy phần mềm nặng song song. Dùng máy tính riêng cho laser. |
| Red light (F1) hoạt động nhưng F2 không khắc | • Chưa bật công tắc Laser trên bàn • Power = 0% trong thông số • Frequency ngoài vùng hoạt động • Dây tín hiệu laser lỏng • Interlock an toàn chưa đóng | • Kiểm tra công tắc Laser + Galvo đã bật • Kiểm tra Power > 0% trong Pen • Đặt Frequency về 20KHz • Kiểm tra cáp tín hiệu laser → control card • Đóng nắp bảo vệ (interlock) | Kiểm tra công tắc trước mỗi lần dùng. Không bypass interlock. |

II. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN HATCH (FILL/INFILL)

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Không Hatch được (nút H không hoạt động) | • Hình chưa kín (open curve) • Chưa chọn đối tượng • Hình là Bitmap (không phải vector) • Hình là Text chưa convert | • Node Edit → Close curve (đóng đường) • Click chọn hình trước khi Hatch • Convert Bitmap → Vector trước • Text: Draw → Text → Hatch trực tiếp | Luôn kiểm tra hình kín trước khi Hatch. Dùng Ctrl+L (Combine) nếu cần. |
| Hatch bị lệch, không đều khoảng cách | • Không bật Average Distribute Line • Line Space không chia hết chiều cao hình • Hình có nhiều segment phức tạp | • Bật Average Distribute Line • Thử đổi Line Space (0.04, 0.05, 0.06...) • Đơn giản hóa hình (giảm node) | Luôn bật Average Distribute Line. Tránh hình quá phức tạp. |
| Bề mặt thấy rõ kẽ hở (sọc, không mịn) | • Line Space quá lớn so với đường kính tia • Speed quá cao → tia không phủ đủ • Power quá thấp → không ăn vật liệu | • Giảm Line Space (0.02-0.03 cho mịn) • Giảm Speed 200-300 mm/s • Tăng Power 10-15% • Tăng Mark Loop lên 2-3 | Line Space ≤ 1/2 đường kính tia. Thử nghiệm trước trên mẫu phế. |
| Viền bị lem, Hatch tràn ra ngoài | • Edge Offset = 0 • Tia có bán kính → phình ra ngoài • Không có Mark Contour | • Tăng Edge Offset 0.02-0.05 mm • Bật Mark Contour (khắc viền trước) • Giảm Power nếu tia quá mạnh | Luôn set Edge Offset > 0 cho kim loại. Kết hợp Mark Contour. |
| Góc nhọn bị cháy đen quá mức | • Tích nhiệt tại góc nhọn • Line Reduction = 0 • Speed quá thấp tại góc | • Tăng Line Reduction 0.02-0.05 mm • Tăng Speed tổng thể • Giảm Power 10% • Tăng Polygon TC (delay góc) | Với hình nhiều góc nhọn → luôn dùng Line Reduction. |
| 2 hình Hatch không thẳng hàng | • Không bật All Calc • Hatch từng hình riêng lẻ • Thứ tự Object List không đúng | • Chọn tất cả hình → bật All Calc → OK • Sắp xếp lại Object List nếu cần | Bật All Calc khi Hatch nhiều hình cùng lúc. |
| Hatch quá chậm (tốn thời gian) | • Line Space quá nhỏ • Speed quá thấp • Dùng Unidirectional (1 chiều) • Loop quá cao | • Tăng Line Space (0.05-0.08) • Tăng Speed • Đổi sang Bidirectional • Giảm Loop, bù bằng tăng Power | Cân bằng chất lượng vs thời gian. Dùng Bidirectional cho vùng lớn. |
| Kết quả Hatch bị "moiré" (vân giao thoa) | • Góc Hatch trùng với hoa văn vật liệu • 2 lớp Hatch cùng góc • Line Space quá gần tần số hoa văn | • Đổi Angle (thử 15°, 30°, 60°, 75°) • Dùng Auto Rotate giữa các Loop • Đổi Line Space | Tránh Angle 0°/90° trên vật liệu có vân. Thử nhiều góc trước. |
| Di chuyển hình nhưng Hatch không đi theo | • Chọn nhầm object khác • Hatch chưa gắn đúng object • Lỗi hiển thị phần mềm | • Chọn đúng object đã Hatch • Edit → Hatch → OK (tính lại) • Restart EZCAD nếu cần | Hatch xong → kiểm tra ngay. Không tách/combine sau khi Hatch. |
| Phóng to/thu nhỏ nhưng Hatch không tô lại | • Lỗi version EZCAD cũ • Hình quá phức tạp • Hatch bị "detach" khỏi object | • Chọn hình → Edit → Hatch → OK • Hatch lại từ đầu nếu cần • Update EZCAD version mới | Sau khi đổi size → kiểm tra Hatch. Nếu lỗi → Hatch lại. |
| Hatch biến mất sau Uncombine / tách hình | • Hatch gắn với object gốc • Tách ra mất liên kết Hatch | • Hatch lại từng hình sau khi tách • Không Uncombine object đã Hatch | Hatch SAU cùng. Không tách hình đã Hatch. |
| Ring Hatch bị méo, không tròn | • Hình không phải tròn/oval hoàn hảo • NumLoops quá cao • Line Space không phù hợp | • Kiểm tra hình gốc (có phải ellipse chuẩn?) • Giảm NumLoops • Thử đổi sang Bidirectional | Ring Hatch chỉ đẹp trên hình tròn/oval. Hình vuông → dùng Bi/Uni. |

III. LỖI THÔNG SỐ MARKING PARAMETER (SPEED, POWER, TC...)

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Khắc không ăn, không thấy dấu | • Speed quá cao • Power quá thấp (0-10%) • Chưa bật Laser / Galvo • Focus sai hoàn toàn • Frequency ngoài vùng | • Giảm Speed 300-500 mm/s • Tăng Power lên 50-80% • Kiểm tra công tắc Laser + Galvo • Chỉnh lại Focus (trục Z) • Set Frequency = 20KHz | Bắt đầu: Speed 1000, Power 50%. Luôn kiểm tra Focus trước. |
| Cháy đen, xém, nóng chảy vật liệu | • Speed quá thấp • Power quá cao • Loop quá nhiều • Focus quá gần (tia quá mạnh) | • Tăng Speed 200-500 mm/s • Giảm Power 15-20% • Giảm Loop • Kiểm tra lại Focus (đúng 250mm?) | Không dùng Power 100% + Speed thấp. Thử trên mẫu phế trước. |
| Đầu đường bị cháy đen (burn-in đầu) | • Start TC quá thấp • Gương galvo chưa đạt tốc độ mà laser đã bật | • Tăng Start TC +50-100 µs • Giảm Speed nếu Start TC đã cao • Kiểm tra Acc Distance | Start TC gợi ý: 150-300 µs. Speed càng cao → TC càng lớn. |
| Cuối đường bị cháy đen (burn-in cuối) | • End TC quá thấp • Laser Off TC quá thấp • Laser chưa tắt khi gương dừng | • Tăng End TC +50-100 µs • Tăng Laser Off TC +50 µs • Giảm Speed nếu cần | End TC gợi ý: 150-300 µs. Laser Off TC: 50-200 µs. |
| Đầu đường bị hụt (mất đoạn đầu) | • Start TC quá CAO • Laser bật quá trễ • Acc Distance quá lớn | • Giảm Start TC -50 µs • Giảm Acc Distance về 0 • Tăng Speed nhẹ | Chỉnh Start TC từng 50 µs. Không chỉnh quá 500 µs. |
| Cuối đường bị hụt (mất đoạn cuối) | • End TC quá CAO • End Compensate âm • Laser tắt quá sớm | • Giảm End TC -50 µs • Tăng End Compensate +0.05 • Giảm Speed nhẹ | End TC không quá 500 µs. |
| Góc hình bị bo tròn (không vuông) | • Polygon TC quá thấp • Gương chưa kịp đổi hướng • Speed quá cao tại góc | • Tăng Polygon TC +50-100 µs • Giảm Speed tổng thể • Kiểm tra Jump Speed không quá cao | Polygon TC gợi ý: 100-200 µs. Hình nhiều góc → TC cao hơn. |
| Góc bị phình to, cháy đen tại góc | • Polygon TC quá CAO • Laser停留 quá lâu tại góc • Speed quá thấp | • Giảm Polygon TC -50 µs • Tăng Speed • Giảm Power 10% | Không đặt Polygon TC > 300 µs trừ khi Speed rất thấp. |
| Đầu mỗi đường Hatch bị cong "móc câu" | • Jump Position TC quá thấp • Gương chưa ổn định sau jump • Jump Speed quá cao | • Tăng Jump Position TC +100-200 µs • Giảm Jump Speed xuống 1500-2000 • Tăng Jump Dist TC | Jump Position TC: 300-1000 µs. Jump Speed: 1500-2500 mm/s. |
| Hatch lố ra ngoài viền (đầu/cuối đường) | • End Compensate quá cao • Acc Distance quá cao • Start TC quá thấp + Speed cao | • Giảm End Compensate về 0 • Giảm Acc Distance về 0 • Tăng Start TC +50 µs | End Compensate & Acc Distance: chỉ dùng 0-0.1 mm. |
| Khắc quá chậm (tổng thời gian dài) | • Speed quá thấp • Line Space quá nhỏ • Loop quá cao • Jump Speed quá thấp • Jump TC quá cao | • Tăng Speed • Tăng Line Space • Giảm Loop (bù Power) • Tăng Jump Speed lên 2000-3000 • Giảm Jump TC | Tối ưu: Bi + Line Space 0.05 + Speed 1000 + Jump 2500. |
| Frequency ngoài vùng → laser không phát | • Set Frequency quá thấp (<5KHz) hoặc quá cao (>100KHz) • Không tương thích nguồn laser | • Set Frequency = 20KHz (cố định) • Không thay đổi Frequency • Kiểm tra thông số nguồn laser | Frequency = 20KHz CỐ ĐỊNH. Không tự ý thay đổi! |

IV. LỖI OBJECT PROPERTIES & ĐỊNH VỊ

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Vị trí khắc sai lệch so với nhập tọa độ | • Datum Point chọn sai (góc vs tâm) • Chưa Center hình • Tọa độ nhập nhầm đơn vị • Bàn khắc không vuông góc | • Kiểm tra Datum Point (chọn TÂM) • Dùng nút Center đưa về (0,0) • Kiểm tra X/Y Position đúng mm • F1 kiểm tra tia đỏ vs vị trí thực | Luôn dùng Datum = TÂM. F1 verify trước khi F2. |
| Hình bị méo (kéo dãn không đều) | • Lock Ratio đang TẮT • Đổi X Size không đổi Y Size • Import file bị scale sai | • Bật 🔒 Lock Ratio trước khi đổi size • Nhập lại X/Y Size đúng tỉ lệ • Kiểm tra file gốc trước khi import | Luôn bật Lock Ratio khi phóng to/thu nhỏ. Chỉ tắt khi cần kéo dãn cố ý. |
| Hình quá to/nhỏ so với vùng khắc | • X/Y Size nhập sai • File import bị scale khác • Chưa kiểm tra kích thước thực | • Nhập X/Y Size đúng kích thước cần • Dùng thước đo trên mẫu thực • F1 kiểm tra vùng khắc vs mẫu | Đo mẫu trước → nhập size chính xác. F1 verify kích thước. |
| Hình nằm ngoài vùng khắc (không thấy) | • X/Y Position quá lớn • Hình ở ngoài biên bàn khắc • Chưa Center | • Nhấn nút Center đưa về tâm • Nhập X=0, Y=0 • Kiểm tra kích thước bàn khắc (110×110?) | Luôn Center sau khi import. Kiểm tra boundary bàn khắc. |
| Nhiều hình chồng lên nhau sau khi copy | • Paste tại cùng tọa độ • Chưa di chuyển bản copy • Object List bị trùng | • Di chuyển bản copy sang vị trí khác • Dùng Array (Modify → Array) để xếp đều • Kiểm tra Object List xóa trùng | Sau Paste → di chuyển ngay. Dùng Array cho nhiều bản sao đều. |
| Xoay hình nhưng Hatch không xoay theo | • Lỗi version EZCAD • Hatch bị detach • Hình quá phức tạp | • Hatch lại sau khi xoay • Edit → Hatch → OK • Restart EZCAD | Xoay xong → kiểm tra Hatch. Nếu lệch → Hatch lại. |

V. LỖI QUANG HỌC (FOCUS, LENS, GALVO)

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Khắc bị mờ, không nét (toàn bộ vùng) | • Focus sai (trục Z không đúng) • Lens bẩn (bụi, khói bám) • Lens bị xước/hỏng • Khoảng cách focus ≠ 250mm | • Chỉnh lại Focus: độ cao = 260 + dày mẫu • Vệ sinh lens bằng cồn IPA 99% + khăn optical • Thay lens nếu xước nhiều • Đo lại khoảng cách đầu laser → mặt bàn | Vệ sinh lens 1-2 tuần/lần. Kiểm tra Focus mỗi ngày. Đeo găng khi chạm lens. |
| Khắc không đều (bên đậm bên nhạt) | • Bàn/mẫu không phẳng • Đầu laser không vuông góc bàn • Lens bị bẩn 1 phía • Galvo lệch (calibration drift) | • Kê mẫu phẳng, cố định chắc • Kiểm tra đầu laser vuông góc (thước góc) • Vệ sinh lens cả 2 mặt • Calibrate lại galvo (F3 → Device) | Kiểm tra độ phẳng bàn. Vệ sinh lens đều 2 mặt. Calibrate 1-2 tháng/lần. |
| Đường khắc bị cong, lượn sóng | • Galvo bị rung/lỏng • Bàn rung (máy khác bên cạnh) • Jump Speed quá cao • Cáp galvo lỏng | • Giảm Jump Speed xuống 1500-2000 • Cố định bàn, cách ly rung động • Siết lại ốc galvo • Kiểm tra cáp kết nối galvo | Không đặt máy gần thiết bị rung. Kiểm tra ốc galvo hàng tháng. |
| Vùng khắc bị lệch so với tia đỏ (F1 vs F2) | • Red light offset chưa calibrate • Tia đỏ và laser không đồng trục • File correction (.cor) sai | • F3 → Port → chỉnh Offset Pos X/Y red light • Calibrate red light trùng laser • Kiểm tra file .cor đúng lens | Calibrate red light 1 tháng/lần. F1 verify trước mỗi lần khắc. |
| Kích thước khắc sai (to/nhỏ hơn thiết kế) | • File correction (.cor) sai • Lens thay đổi nhưng chưa đổi .cor • Scale trong EZCAD chưa chỉnh • Galvo calibration drift | • F3 → Device → chọn đúng file .cor theo lens • Khắc test 30×30mm → đo → chỉnh scale • Calibrate lại galvo • F3 → Other → chỉnh Goal/Real size | Khắc test 30×30 sau mỗi lần thay lens. Lưu file .cor theo từng lens. |
| Tia laser không ra (nhưng red light có) | • Lens bị chắn (nắp chưa mở) • Galvo không hoạt động • Tia bị chặn trong quang trình • Nguồn laser hỏng | • Kiểm tra nắp lens đã mở chưa • Kiểm tra galvo có rung khi F2 không • Kiểm tra quang trình (thợ kỹ thuật) • Kiểm tra nguồn laser (đèn báo) | Kiểm tra nắp lens trước mỗi lần dùng. Không tự mở quang trình. |
| Beam bị méo, đường khắc không đều nét | • Fiber cable bị gập/uốn cong • Lens bị nứt/bẩn cục bộ • Quang trục lệch • Galvo mirror hỏng | • Kiểm tra fiber cable (bán kính cong > 20cm) • Vệ sinh/thay lens • Gọi kỹ thuật calibrate quang trục • Thay galvo mirror nếu hỏng | Không uốn fiber cable. Vệ sinh lens định kỳ. Báo kỹ thuật nếu beam méo. |

VI. LỖI CHẤT LƯỢNG KHẮC

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Khắc quá nhạt, không thấy / mờ | • Power quá thấp • Speed quá cao • Focus sai (không đúng tiêu cự) • Lens bẩn → giảm năng lượng • Vật liệu không hấp thụ tốt | • Tăng Power 10-20% • Giảm Speed 200-500 • Chỉnh lại Focus chính xác • Vệ sinh lens • Thử đổi Angle / Line Space | Test từng thông số 1. Vệ sinh lens trước khi chỉnh thông số. |
| Khắc quá đậm, cháy đen, rỗ bề mặt | • Power quá cao • Speed quá thấp • Loop quá nhiều • Focus quá gần • Vật liệu nhạy cảm (nhựa, da) | • Giảm Power 15-20% • Tăng Speed 300-500 • Giảm Loop • Kiểm tra Focus • Đổi vật liệu test | Bắt đầu Power thấp → tăng dần. Không dùng 100% Power cho nhựa/da. |
| Khắc không đều màu (chỗ đậm chỗ nhạt) | • Focus không đều (mẫu không phẳng) • Power supply không ổn định • Lens bẩn cục bộ • Thermal lens effect (nóng lens) • Galvo calibration drift | • Kê mẫu phẳng, cố định • Dùng ổn áp / UPS cho máy • Vệ sinh lens • Nghỉ 5-10 phút nếu khắc lâu liên tục • Calibrate galvo | Kiểm tra độ phẳng mẫu. Dùng UPS. Không khắc liên tục > 30 phút. |
| Bề mặt khắc bị sần, không mịn | • Line Space quá lớn • Hatch type không phù hợp • Speed quá thấp → tích nhiệt • Vật liệu không đồng nhất | • Giảm Line Space (0.02-0.03) • Thử Bidirectional hoặc cross-hatch • Tăng Speed + giảm Power • Kiểm tra vật liệu (có lớp phủ?) | Line Space nhỏ cho bề mặt mịn. Cross-hatch (2 lớp 0°+90°) cho đều nhất. |
| Viền khắc bị răng cưa, không mượt | • Speed quá cao tại góc • Polygon TC quá thấp • File vector có quá ít node • Galvo response chậm | • Giảm Speed • Tăng Polygon TC • Thêm node vào vector (smooth) • Kiểm tra galvo | Vector nên có đủ node. Polygon TC ≥ 100 µs. |
| Khắc bị "bóng ma" (double image / shadow) | • TC settings sai (Start/End TC) • Galvo bị rung cơ học • Bàn rung • Cáp tín hiệu nhiễu | • Chỉnh lại Start TC / End TC • Kiểm tra galvo (siết ốc, vệ sinh) • Cố định bàn, cách ly rung • Dùng cáp chống nhiễu, nối đất | Kiểm tra galvo định kỳ. Nối đất cho máy. |
| Khắc xong có "đuôi" (trail) ở cuối đường | • Laser Off TC quá thấp • End TC quá thấp • Laser tắt chậm sau lệnh | • Tăng Laser Off TC +50-100 µs • Tăng End TC +50 µs • Kiểm tra响应 speed của nguồn laser | Laser Off TC: 100-200 µs. End TC: 150-300 µs. |

VII. LỖI CƠ KHÍ & PHẦN CỨNG

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy không lên nguồn (không đèn, không quạt) | • Chưa cắm nguồn / CB chưa bật • Cầu chì cháy • Nút Emergency Stop đang nhấn • Nguồn 24V/5V hỏng | • Kiểm tra ổ cắm, CB tổng • Kiểm tra cầu chì • Xoay nút Emergency Stop (nhả ra) • Kiểm tra đèn nguồn 24V/5V (xanh = tốt) | Kiểm tra CB mỗi ngày. Biết vị trí nút Emergency. |
| Chiller không chạy / báo lỗi nhiệt | • Thiếu nước làm mát • Bơm nước hỏng • Ống nước bị gập/tắc • Nhiệt độ phòng quá cao | • Châm nước cất (distilled water) • Kiểm tra bơm có chạy không • Kiểm tra ống nước không gập • Hạ nhiệt phòng, thông gió | Kiểm tra mức nước mỗi ngày. Thay nước 3-6 tháng/lần. Dùng nước cất. |
| Trục Z không nâng/hạ (không chỉnh Focus được) | • Motor trục Z hỏng • Dây cáp motor lỏng • Driver motor lỗi • Cơ khí bị kẹt (bụi, gỉ) | • Kiểm tra cáp motor Z • Restart máy • Vệ sinh ray trượt, tra dầu • Gọi kỹ thuật nếu motor hỏng | Tra dầu ray trượt 1 tháng/lần. Không tự nâng/hạ Z quá giới hạn. |
| Máy kêu to bất thường khi khắc | • Galvo bị lỏng/rung • Quạt tản nhiệt bị bụi/kẹt • Bàn rung (ốc lỏng) • Bearing mòn | • Siết ốc galvo, kiểm tra mirror • Vệ sinh quạt • Siết ốc bàn, cố định chân máy • Thay bearing nếu mòn | Kiểm tra ốc vít hàng tháng. Vệ sinh quạt 2 tuần/lần. |
| Nguồn laser không phát (đèn báo lỗi) | • Over-temperature protection • Nguồn 24V không cấp đủ • Cáp tín hiệu lỏng • Nguồn laser hết tuổi thọ | • Chờ nguội 30 phút → thử lại • Kiểm tra nguồn 24V (đo multimeter) • Kiểm tra cáp tín hiệu • Liên hệ nhà sản xuất nếu nguồn hỏng | Không chạy 100% liên tục. Giữ nhiệt độ phòng < 40°C. Ghi log giờ hoạt động. |
| Control card không nhận (đèn không sáng) | • Nguồn 5V hỏng • Card bị cháy (tĩnh điện) • Cáp USB hỏng • Firmware lỗi | • Kiểm tra nguồn 5V/3A • Thay cáp USB • Cài lại driver/firmware • Thay card nếu cháy (liên hệ hãng) | Dùng UPS tránh sốc điện. Không chạm card bằng tay không (ESD). |
| Máy tự dừng giữa chừng khi khắc | • Over-temperature (quá nóng) • USB mất kết nối (cáp lỏng) • Phần mềm crash • Input port nhận tín hiệu dừng | • Kiểm tra nhiệt độ nguồn laser • Kiểm tra cáp USB (thay cáp mới) • Restart phần mềm + máy • F3 → Port → kiểm tra Stop Mark Input | Dùng cáp USB chất lượng. Không kéo căng cáp. Kiểm tra nhiệt độ khi khắc lâu. |

VIII. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VẬT LIỆU

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Khắc không ăn trên kim loại (inox, nhôm...) | • Vật liệu có lớp phủ/anodize dày • Power không đủ cho vật liệu này • Focus sai • Tần số không phù hợp | • Tăng Power lên 80-100% • Giảm Speed xuống 200-500 • Chỉnh Focus chính xác • Thử Frequency khác (nếu cho phép) • Mài bỏ lớp phủ trước | Test thông số riêng cho từng loại kim loại. Ghi log thông số đã test. |
| Nhựa bị nóng chảy, biến dạng khi khắc | • Power quá cao cho nhựa • Speed quá thấp • Loop quá nhiều • Nhựa không phù hợp (PVC, ABS...) | • Giảm Power xuống 20-40% • Tăng Speed lên 1000-2000 • Loop = 1 • Kiểm tra loại nhựa (KHÔNG khắc PVC!) | Nhựa cần Power thấp + Speed cao. Luôn test trước. KHÔNG khắc PVC (độc!). |
| Gỗ bị cháy đen, thành than | • Power quá cao • Speed quá thấp • Gỗ mềm (thông, basswood) nhạy cảm • Loop quá nhiều | • Giảm Power 30-50% • Tăng Speed 500-1000 • Giảm Loop • Thổi khí (air assist) nếu có | Gỗ mềm → Power thấp, Speed cao. Gỗ cứng → Power cao hơn được. |
| Da bị cháy, co rút, mùi khét | • Power quá cao • Speed quá thấp • Da tổng hợp (simili) nhạy nhiệt • Không có air assist | • Giảm Power xuống 20-40% • Tăng Speed 800-1500 • Loop = 1 • Dùng air assist / quạt thổi | Da → Power thấp, Speed cao. Test trên mẫu nhỏ trước. |
| Mica/Acrylic bị nứt, chảy nhựa | • Power quá cao • Speed quá thấp tại góc • Mica đúc vs mica ép khác nhau • Không tản nhiệt | • Giảm Power 40-60% • Tăng Speed • Tránh khắc góc nhọn (dùng Line Reduction) • Để nguội giữa các lần khắc | Mica → Power trung bình, Speed cao. Tránh Loop > 2. |
| Vật liệu phản quang (đồng, nhôm bóng) → khắc không đều | • Bề mặt phản xạ tia laser • Năng lượng không hấp thụ đều • Tia phản xạ ngược gây hại nguồn | • Tăng Power + giảm Speed • Phun lớp phủ hấp thụ (marking spray) • Dùng Line Space nhỏ hơn • Cross-hatch 2 lớp • KHÔNG nhìn tia phản xạ! | Kim loại phản quang → cần Power cao. Dùng marking spray cho kết quả tốt. Đeo kính bảo hộ. |
| Bề mặt vật liệu không phẳng → khắc chỗ đậm chỗ nhạt | • Mẫu cong vênh • Kê không chắc • Bề mặt gồ ghề • Focus chỉ đúng 1 điểm | • Kê phẳng, kẹp cố định • Dùng đế phẳng (kim loại) • Chia vùng khắc nhỏ • Chỉnh Focus tại từng vùng | Luôn kê mẫu phẳng. Dùng夹具 cố định. Kiểm tra Focus tại nhiều điểm. |

IX. LỖI FILE THIẾT KẾ & IMPORT

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Import file AI/DXF bị lỗi kích thước | • File AI lưu version mới (>8.0) • DXF có unit khác (inch vs mm) • File có nhiều layer ẩn • Scale gốc sai | • Lưu AI version 8.0 (khuyến nghị) • Kiểm tra unit trong file DXF = mm • Xóa layer ẩn trước khi export • Đo lại size sau import, chỉnh X/Y Size | Luôn lưu AI 8.0. Export DXF với unit = mm. Kiểm tra size ngay sau import. |
| Import xong hình bị mất chi tiết nhỏ | • File có chi tiết quá nhỏ (< 0.1mm) • Curve bị simplify quá mức • Node bị mất khi convert | • Kiểm tra file gốc (zoom 500%) • Không simplify curve khi export • Vẽ lại chi tiết nhỏ trong EZCAD • Dùng node edit kiểm tra | Kiểm tra file trước khi import. Giữ chi tiết ≥ 0.2mm. |
| Text import bị lỗi font, không hiển thị đúng | • Font không có trên máy tính • Text chưa convert to outline • Encoding sai (Unicode vs ANSI) | • Convert text to outline/curve trước khi export • Cài font cần thiết trên máy tính • Lưu file với encoding UTF-8 • Vẽ text trực tiếp trong EZCAD | Convert text → outline trước khi export. Cài đủ font. |
| File .ezd không mở được ("format error") | • File bị hỏng khi lưu (mất điện) • Version EZCAD không tương thích • File bị virus xóa dữ liệu | • Mở file backup (.bak nếu có) • Cài lại EZCAD đúng version • Quét virus • Copy file từ nguồn khác | Lưu file thường xuyên. Backup ra USB/cloud. Dùng UPS tránh mất điện. |
| Bitmap import bị mờ, không sắc nét | • Độ phân giải ảnh thấp (< 300 DPI) • Ảnh bị nén JPEG nhiều • Chưa convert sang vector | • Dùng ảnh ≥ 300 DPI • Dùng PNG/TIFF thay vì JPEG • Trace bitmap → vector trước • Chỉnh Contrast/Brightness trong EZCAD | Ảnh khắc laser nên ≥ 300 DPI. Dùng vector nếu có thể. |
| Nhiều hình import bị chồng lên nhau / sai vị trí | • Layer trong file gốc bị ẩn/hiện sai • Origin point khác nhau • Group/Ungroup sai | • Kiểm tra từng layer trong EZCAD • Dùng Align (Modify → Align) để sắp xếp • Ungroup → sắp xếp lại → Group | Kiểm tra file gốc trước khi export. Dùng Align trong EZCAD. |

X. LỖI AN TOÀN & KHẨN CẤP

| Lỗi / Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách khắc phục | Phòng ngừa |
| --- | --- | --- | --- |
| Khói lớn / cháy bùng trong vùng khắc | • Vật liệu dễ cháy (nhựa, gỗ khô) • Power quá cao + Speed thấp • Không có air assist • Khắc vật liệu không phù hợp | • BẤM F2 DỪNG NGAY • Tắt công tắc Laser • Dùng bình chữa cháy (CO2/bột) • Mở cửa thông gió • BÁO người phụ trách | Không khắc vật liệu chưa test. Luôn có bình chữa cháy gần máy. Không rời máy khi khắc. |
| Tia laser phản xạ vào mắt / da | • Khắc vật liệu phản quang (đồng, nhôm bóng) • Không đeo kính bảo hộ • Mở nắp bảo vệ khi máy chạy | • DỪNG máy ngay • Rửa mắt bằng nước sạch 15 phút • ĐẾN BỆNH VIỆN NGAY (mắt) • Bỏng da: rửa nước mát, băng sterile | LUÔN đeo kính bảo hộ laser. Đóng nắp khi máy chạy. Không nhìn trực tiếp tia. |
| Máy rung lắc mạnh, tiếng động bất thường | • Galvo hỏng / lỏng • Quạt kẹt / vỡ • Ốc vít lỏng • Bearing mòn | • BẤM F2 DỪNG • Tắt Laser + Galvo • Kiểm tra nguồn tiếng động • Không tiếp tục chạy nếu chưa xác định • Gọi kỹ thuật | Kiểm tra ốc vít hàng tháng. Ngừng máy khi có tiếng lạ. Không cố chạy tiếp. |
| Mất điện đột ngột khi đang khắc | • Mất điện lưới • CB nhảy (quá tải) • Cáp nguồn lỏng | • Chờ có điện lại → Restart máy đúng quy trình • Kiểm tra mẫu (có thể bị lỗi tại điểm dừng) • Khắc lại từ đầu (không tiếp tục giữa chừng) • Kiểm tra Chiller đã chạy lại chưa | Dùng UPS cho máy tính + control card. Kiểm tra CB không quá tải. |
| Nước Chiller rò rỉ vào máy | • Ống nước nứt/lỏng • Bơm quá áp • Bình nước nứt | • TẮT NGUỒN ĐIỆN NGAY • Lau khô nước • Kiểm tra nguồn rò rỉ • Sửa/thay ống nước • Không bật điện khi còn ướt | Kiểm tra ống nước hàng tuần. Không để nước gần phần điện. Thay ống 6 tháng/lần. |
| Phần mềm treo, không dừng được laser | • EZCAD crash khi đang khắc • USB mất kết nối • Máy tính đơ | • Bấm nút DỪNG KHẨN CẤP (Emergency Stop) • Tắt công tắc Laser trên bàn • Tắt nguồn máy laser • KHÔNG rút USB khi laser đang chạy | Biết vị trí Emergency Stop. Không để máy chạy không người. Lưu file trước khi khắc. |

❌ QUY TẮC AN TOÀN SỐ 1: Khi có bất kỳ sự cố nào → BẤM F2 hoặc EMERGENCY STOP TRƯỚC, rồi mới xử lý. An toàn tính mạng > an toàn thiết bị.

XI. BẢNG TRA NHANH THEO TRIỆU CHỨNG

Nhìn triệu chứng → tra số thứ tự lỗi → xem chi tiết ở mục tương ứng:

| Triệu chứng nhìn thấy | Mục | Số lỗi | Hành động đầu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần mềm báo lỗi, không kết nối | I | 1-7 | Tắt/bật lại máy + phần mềm |
| Không Hatch được / Hatch sai | II | 1-12 | Kiểm tra hình kín + Average Distribute |
| Khắc không ăn / quá nhạt | III | 1 | Tăng Power, giảm Speed, kiểm tra Focus |
| Cháy đen / xém vật liệu | III | 2 | Giảm Power, tăng Speed NGAY |
| Đầu/cuối đường bị cháy (burn-in) | III | 3-4 | Tăng Start TC / End TC |
| Đầu/cuối đường bị hụt | III | 5-6 | Giảm Start TC / End TC |
| Góc bị bo tròn / phình to | III | 7-8 | Chỉnh Polygon TC |
| Đầu đường Hatch bị cong | III | 9 | Tăng Jump Position TC |
| Vị trí khắc sai / hình méo | IV | 1-6 | Kiểm tra Datum + Lock Ratio + Center |
| Khắc mờ toàn bộ / không nét | V | 1 | Chỉnh Focus + vệ sinh lens |
| Khắc bên đậm bên nhạt | V | 2 | Kê phẳng mẫu + vệ sinh lens |
| Đường khắc cong / lượn sóng | V | 3 | Giảm Jump Speed + kiểm tra galvo |
| Tia đỏ ≠ vị trí khắc thực | V | 4 | Calibrate red light offset |
| Kích thước khắc sai | V | 5 | Kiểm tra file .cor + scale |
| Bề mặt sần / không mịn | VI | 4 | Giảm Line Space + cross-hatch |
| Khắc bị "bóng ma" / shadow | VI | 5 | Chỉnh TC + kiểm tra galvo |
| Máy không lên nguồn | VII | 1 | Kiểm tra CB + Emergency Stop |
| Chiller báo lỗi / quá nóng | VII | 2 | Kiểm tra nước + ống + quạt |
| Máy kêu to bất thường | VII | 4 | DỪNG máy + kiểm tra nguồn tiếng |
| Nhựa/gỗ/da bị cháy | VIII | 2-5 | Giảm Power 30-50%, tăng Speed |
| Import file bị lỗi | IX | 1-6 | Kiểm tra version AI + unit DXF |
| Khói / cháy / tia phản xạ | X | 1-6 | F2 DỪNG + Tắt Laser + Báo người phụ trách |

XII. QUY TRÌNH XỬ LÝ LỖI CHUNG (FLOWCHART)

Khi gặp lỗi, làm theo thứ tự sau (từ đơn giản → phức tạp):

Bước 1: DỪNG & QUAN SÁT

Bấm F2 dừng khắc. Quan sát: lỗi gì? ở đâu? khi nào bắt đầu? Có khói/cháy/tiếng lạ không?

Bước 2: KIỂM TRA AN TOÀN

Có cháy? Tắt Laser. Có khói? Mở thông gió. Có tia phản xạ? Đeo kính. Có nước rò? Tắt điện.

Bước 3: KIỂM TRA CƠ BẢN (5 phút)

• Công tắc Laser + Galvo đã bật?
• Focus đúng chưa? (trục Z)
• Lens sạch không?
• Cáp USB cắm chắc?
• Chiller chạy không?

Bước 4: KIỂM TRA PHẦN MỀM

• Thông số Speed/Power/Loop đúng?
• Hatch đã Enable + đúng Line Space?
• Start TC / End TC hợp lý?
• File import đúng size?
• Datum Point + Position đúng?

Bước 5: THỬ LẠI VỚI THÔNG SỐ CHUẨN

Speed 1000, Power 50%, Loop 1, Line Space 0.05, Angle 45°, Start TC 200, End TC 200.
Khắc test hình vuông 20×20mm.

Bước 6: CHỈNH TỪNG THÔNG SỐ

Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số. Khắc thử → so sánh. Ghi chép kết quả.

Bước 7: KIỂM TRA PHẦN CỨNG

Nếu phần mềm OK mà vẫn lỗi → kiểm tra: nguồn laser, galvo, lens, fiber cable, control card.

Bước 8: GỌI KỸ THUẬT

Nếu đã thử tất cả mà không khắc phục → ghi lại triệu chứng + ảnh → liên hệ kỹ thuật/nhà sản xuất.

❌ NGUYÊN TẮC: Không chỉnh 2-3 thông số cùng lúc. Không tháo phần cứng nếu không có chuyên môn. Ghi log mọi thay đổi.

⚠️  GHI NHỚ CUỐI CÙNG

1. An toàn tính mạng > An toàn thiết bị > Tiến độ công việc.

2. Khi không chắc → DỪNG máy → Hỏi người có kinh nghiệm.

3. Mỗi lần chỉ chỉnh 1 thông số → khắc thử → ghi chép.

4. Vệ sinh lens + kiểm tra Focus = 80% vấn đề chất lượng khắc.

5. Lưu thông số tốt vào Library → đặt tên rõ ràng → dùng lại.

6. Không tự ý thay đổi Frequency (20KHz cố định) hoặc mở quang trình.

7. Báo cáo mọi sự cố bất thường cho người phụ trách.