HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KHẮC LASER

| I. ĐẶT MẪU VÀ CHỈNH FOCUS Khoảng cách focus chuẩn từ đầu laser đến mặt bàn: 250 mm. Độ cao đầu laser = 250 mm + Tổng độ dày mẫu. Ví dụ: Mẫu dày 25 mm → Độ cao laser = 275 mm. Lưu ý: Tổng độ dày tính cả cụm gá/đế đặt trên bàn. Chỉnh sai focus tia sẽ bị mờ hoặc không sâu. *Kích thước quét bị lệch: Chỉnh lại Scale/Field (F3), không tự ý nâng/hạ trục Z.. II. QUY TRÌNH MỞ MÁY 1. Cắm nguồn điện đầy đủ. 2. Mở máy Chiller (làm mát). 3. Mở máy tính bằng nút trên mặt bàn. 4. Mở nút Laser và Galvometer trên bàn (chỉ mở khi sử dụng). 5. Mở nắp chụp bảo vệ laser. 6. Mở phần mềm EzCad. III. QUY TRÌNH TẮT MÁY 1. Đóng phần mềm EzCad. 2. Tắt các công tắc Laser và Galvometer. 3. Đóng nắp chụp bảo vệ laser. 4. Tắt máy Chiller. 5. Tắt máy tính. 6. Ngắt nguồn điện tổng nếu không sử dụng lâu dài. IV. SỬ DỤNG PHẦN MỀM EZCAD 1. Đã có file thiết kế vector: Vào File → Import Vector File. Chọn file .AI (khuyến nghị lưu bản AI 8.0) hoặc file .DXF. Bấm nút Center để đưa hình về tâm bàn khắc. 2. Chưa có file: Dùng công cụ vẽ bên trái và bấm Center. V. CHỈNH LINE INFILL & NÉT VECTOR Khắc tô kín (Fill/Hatch): Chọn hình → Bấm biểu tượng H (Hatch) → Chỉnh Line Distance (mật độ đường khắc). Khắc theo đường nét Vector (không fill): TUYỆT ĐỐI KHÔNG NHẤN CHỮ H. Giữ nguyên nét vẽ gốc để máy chạy bám theo đường path. | VI. CHỈNH THÔNG SỐ KHẮC (CỘT PHẢI) Speed: Tốc độ khắc (mm/s). Current / Power: Công suất phát laser (0.5 – 10). Nguyên tắc: Speed cao → khắc nhanh, ăn nông, nét nhỏ. Speed thấp + Current cao → khắc sâu hơn. Cần thử nghiệm thực tế theo từng loại vật liệu.. VII. KIỂM TRA TRƯỚC KHẮC ☐ Đã mở Chiller. ☐ Đã mở Laser và Galvometer. ☐ Đã mở nắp chụp laser. ☐ Đã chỉnh đúng Focus (Trục Z). ☐ Đã cố định mẫu khắc. ☐ Đã chọn đúng thông số (Speed/Power). ☐ Đã kiểm tra vùng khắc bằng phím F1. VIII. KIỂM TRA VỊ TRÍ & BẮT ĐẦU Bấm F1 (Lighting) để xem định vị vùng khắc bằng tia đỏ (có thể kê giấy trắng để nhìn rõ hơn). Bấm F2 (Mark) để bắt đầu khắc. Bấm F2 lần nữa nếu muốn dừng giữa chừng. IX. LƯU Ý AN TOÀN KHÔNG nhìn trực tiếp vào tia laser. KHÔNG đặt vật liệu dễ cháy khi chưa thử thông số. KHÔNG để tay dưới đầu laser khi máy đang hoạt động. KHÔNG rời khỏi máy trong quá trình khắc. X. XỬ LÝ KHẨN CẤP • Bấm F2 ngay lập tức để dừng khắc. • Tắt công tắc Laser. • Báo người phụ trách ngay nếu thấy khói lớn, cháy bùng hoặc tiếng động bất thường.. |
| --- | --- |